PROJECT CHARTER — J04

Bộ điều khiển bốn LED 7 đoạn theo phương pháp quét đa hợp

| Nhóm đề | J · Đề khó — nhiều khối, có bắt tay hoặc đường ống | Độ khó | Khó |
| --- | --- | --- | --- |
| Loại mạch | Tuần tự | Quy mô ước lượng | ~400–560 cell · 1×1 tile |

| 1. Mục tiêu | Phân tích khối số “Bộ điều khiển bốn LED 7 đoạn theo phương pháp quét đa hợp” ở mức khối. Bối cảnh ứng dụng: Khối hiển thị bốn chữ số trên đồng hồ đo, dùng chung đường dữ liệu để tiết kiệm chân. |
| --- | --- |
| 2. Câu hỏi kỹ thuật | 1. Chu kỳ quét phải nhanh bao nhiêu để mắt không thấy nháy — và đo được trên waveform không? 2. PWM chỉnh độ sáng lồng vào chu kỳ quét như thế nào — hai bộ đếm hay một? 3. Chế độ tắt số 0 vô nghĩa ở đầu tốn bao nhiêu logic? Sinh viên được phép thay bằng câu hỏi của mình, miễn là cụ thể và trả lời được bằng bằng chứng — không viết “tìm hiểu về…”. |
| 3. Phạm vi | Trong phạm vi. Tám thành phần bắt buộc của hồ sơ: bối cảnh ứng dụng · sơ đồ khối hệ thống · phân loại analog/digital/mixed · bảng giao diện của chính khối này · một artifact số có chú thích · sơ đồ vòng đời · RTM-lite (yêu cầu → khối → bằng chứng → giới hạn) · kết luận và giới hạn. Mở rộng. Tự nguyện, không phải điều kiện đạt: chạy chuỗi công cụ LibreLane với PDK sky130A trên bộ cài đặt đã xác minh, rồi đọc báo cáo do chính lần chạy đó sinh ra. Ngoài phạm vi. Nhiều hơn bốn chữ số, ma trận LED, điều khiển dòng. Với mọi đề: thiết kế analog mức transistor, tự làm physical design, ASIC sign-off, tape-out, chế tạo và kiểm tra sau chế tạo. |
| 4. Giao diện và chân | Theo danh mục đề: ui_in[7:0]=hai chữ số (nạp 2 lần) · uio_in[2:0]=độ sáng · uo_out[6:0]=đoạn · uio_out[3:0]=chọn LED Ngân sách chân: 11 bit vào + 11 bit ra = 22 trên 24 chân. Lỗi ánh xạ cần sửa trước khi thiết kế: chân uio[0, 1, 2] bị gán vừa làm đầu vào vừa làm đầu ra. Tổng bit vẫn trong 24 chân nên chỉ cần đánh số lại. Một ô Tiny Tapeout có đúng 24 chân: ui_in 8 chỉ vào, uo_out 8 chỉ ra, uio 8 chọn chiều từng chân. uio_in và uio_out là cùng một bộ chân vật lý. |
| 5. Bàn giao | – Hồ sơ phân tích đủ tám thành phần, có số phiên bản và ngày sửa. – Bảng giao diện: tên tín hiệu, chiều, độ rộng, mức tích cực, giả định. – Một artifact số có chú thích và nêu điều kiện tạo ra nó. – Kết luận nêu rõ đã chứng minh được gì và chưa chứng minh được gì. |
| 6. Tiêu chí đạt | – Bảng giao diện đầy đủ, nhất quán với đặc tả; tín hiệu nào cũng có chiều và độ rộng. – Mỗi khẳng định đi kèm bằng chứng và điều kiện tạo ra bằng chứng đó. – Trả lời câu phân tích riêng bằng dữ liệu của chính mình. – Nêu giới hạn trung thực; không dùng phát biểu vượt mức như “đã sign-off”. |
| 7. Mốc thực hiện | M1 · T7. Chốt đề và viết charter: ứng dụng, mục tiêu, 2–3 câu hỏi kỹ thuật. M2 · T8–9. Bảng hành vi suy từ đặc tả; đọc RTL và waveform; lập danh sách ca kiểm thử. M3 · T11–12. Sơ đồ khối hỗ trợ; thu artifact số, chú thích và đối chiếu bảng hành vi. M4 · T13–14. Hoàn thiện bảng giao diện, RTM-lite, sơ đồ vòng đời; rà từng khẳng định. M5 · T15. Nộp hồ sơ và trình bày; trả lời câu phân tích riêng bằng số của chính mình. |
| 8. Ca kiểm thử | Bốn chữ số khác nhau · số có 0 ở đầu (kiểm chế độ tắt) · đổi độ sáng · kiểm chu kỳ quét trên waveform Bổ sung ít nhất hai ca tự xây dựng, trong đó có ca biên. |
| 9. Phân tích riêng | Tần số quét phải đủ cao để mắt không thấy nháy nhưng đủ thấp để không phí công suất. Tính tần số quét thực tế của thiết kế mình từ xung nhịp và bộ chia, đối chiếu với ngưỡng ~60 Hz mỗi LED, và đưa phép tính vào báo cáo. Bắt buộc trả lời bằng số liệu của chính mình. Mỗi đề một câu khác nhau. |
| 10. Rủi ro chính | Chỗ hay tắc: Hai bộ đếm (quét và PWM) chạy không đồng bộ với nhau → độ sáng nhấp nháy không đều. Dấu hiệu làm đúng: 4×4 (chữ số) + 2 (chọn LED) + 8 (PWM) + 8 (chia quét) ≈ 34–38 ô nhớ. Điều kiện giao đề: Chỉ giao khi đã CI xanh trước tuần 11. |

| Sinh viên: .......................... | MSSV / Lớp: .......................... | Ngày chốt charter: ...... / ...... / ...... |
| --- | --- | --- |